F541

Prof. Davi Mendez Soares

Arduino- 5

Há três tipos de memorias no Arduino.

1-Flash memory (program space), aonde o programa (sketch) é armazenado..

2-SRAM (static random access memory), aonde o programa manipula as variáveis quando roda..

3-EEPROM, aonde o programador armazena informação.

Flash memory and EEPROM memoryes  são não voláteis. SRAM é volátil.

O ATmega328 chip do Arduino Uno tem:

Flash  32k bytes (of which .5k is used for the bootloader)

SRAM   2k bytes

EEPROM 1k byte

Os programas escritos, ocupam espaço na memoria do microcontrolador, que é pequena. Portanto, ao escrever programas, use o menor numero possível de variáveis necessárias para seu objetivo. Na tabela abaixo listamos alguns tipos de variáveis usadas nos programas.

Tabela: Tipos de dados e memoria ocupada.

Data type		 RAM 		Number Range

void keyword 		N/A 			N/A

boolean 		1 byte		0 to 1 (True or False)

byte 			1 byte		0 to 255

char			1 byte 		-128 to 127

unsigned char		1 byte		 0 to 255

int			2 byte 		-32,768 to 32,767

unsigned int		2 byte 		0 to 65,535

word			2 byte		0 to 65,535

long 			4 byte 		-2,147,483,648 to 2,147,483,647

unsigned long 		4 byte		 0 to 4,294,967,295

float 			4 byte 		-3.4028235E+38 to 3.4028235E+38

double 			4 byte 		-3.4028235E+38 to 3.4028235E+38

string 			1 byte + x 	Arrays of chars

array			1 byte + x	 Collection of variables

Projeto 5

Vamos escrever o programa: “LED Chase Effect” Neste, apenas um Led ascende em sequencia de ida e volta, com um tempo definido de ascendimento, em uma matriz de 10Leds.

// Project 5 - LED Chase Effect

byte ledPin[] = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}; // Cria array para os pinos LED

int ledDelay=65; // atraso entre mudanças

int direction = 1;

int currentLED = 0;

unsigned long changeTime;

void setup() {

for (int x=0; x<10; x++) { // faz pinos output

pinMode(ledPin[x], OUTPUT); }

changeTime = millis();

}

void loop() {

if ((millis() - changeTime) > ledDelay) { // tempo em ms para mudar

changeLED();

changeTime = millis();

}

}

void changeLED() {

for (int x=0; x<10; x++) { // desliga todos os LED's

digitalWrite(ledPin[x], LOW);

}

digitalWrite(ledPin[currentLED], HIGH); // turn on the current LED

Circuito em protoboard.

currentLED += direction; // increment by the direction value

// change direction if we reach the end

if (currentLED == 9) {direction = -1;}

if (currentLED == 0) {direction = 1;}

}

No programa:

byte ledPin[] = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};

É a declaração de um ARRAY de 10 elementos. Se x=ledPin[4], x=8. Se x=ledPin[6], x=10 e assim por diante.

Se analisamos o programa, entenderemos todos os passos. Observamos que a velocidade de circulação do led aceso depende do valor de ledDelay que foi colocado em 65ms.